МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра ТОЭ

Отчет

по лабораторной работе № 5

по дисциплине «Математические основы электротехники»

Тема: «Исследование резонансных явлений в простых электрических цепях»

| Студент гр. 8383, ФКТИ |  | Киреев К.А. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Портной М.С. |

Санкт-Петербург

2020

Цель работы

Исследование резонанса и амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) последовательного колебательного контура и параллельного колебательного контура.

Основные теоретические положения

1. Исследование резонанса напряжений и АЧХ контура с малыми потерями.

На рисунке 1 изображена исследуемая схема.

Рис.1. Исследуемая схема контура с малыми потерями.

Таблица 1

| Измеряют при резонансе |  |  |  | Вычисляют |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | I0, мА | f0, кГц | UС0, В | R, Ом | Q | ρ, Ом | L, Гн | C, мкФ |
| 2 | 13,61 | 4.5 | 47,4 | 146,9 | 23,7 | 3491,5 | 0,11 | 0,0091 |

R=R0=UI0=2 В13,61 мА=146,9 Ом.

Q=UC0U=47,4 В2 В=23,7.

ρ=QR=23,7∙146,9 Ом=3491,5 Ом.

L=ρ2πf0=3491,5 Ом2π∙4500 Гц=0,11 Гн.

C=12πf0ρ=12π∙4500 Гц∙3491,5 Ом=0,0091 мкФ.

Таблица 2

| f, кГц | IC0, мА | Yjω, мСм |
| --- | --- | --- |
| 2,30 | 0,28 | 0,14 |
| 2,5 | 0,32 | 0,16 |
| 3,00 | 0,6 | 0,3 |
| 3,50 | 0,94 | 0,47 |
| 4,00 | 3,62 | 1,81 |
| 4,50 | 13,61 | 6,805 |
| 5,00 | 4,12 | 2,06 |
| 6,00 | 0,87 | 0,435 |
| 7,50 | 0,47 | 0,235 |
| 8,25 | 0,38 | 0,19 |
| 9,00 | 0,31 | 0,155 |

Пример расчёта для АЧХ для f=3 кГц

Yjωf=3 кГц=IC0U=0,6 мА2 В=0,3 мСм.

На рисунке 2 изображена АЧХ контура с малыми потерями

Рис.2. АЧХ контура с малыми потерями.

По рисунку 2 определяем полосу пропускания и добротность

∆f=4,95 кГц-4,05 кГц=0.9 кГц.

Q=f0∆f=4,5 кГц0,9 кГц=5.

Ответ на вопрос 1:

- ω=0, тогда С – это холостой ход, а L – короткое замыкание. На рисунке 3 изображена схема замещения при ω=0.

Рис.3. Схема замещения при ω=0.

Очевидно, так как в цепи разрыв, то входное сопротивление бесконечность, а, значит, входная проводимость равна 0, что мы и видим из графика АЧХ.

- ω=∞, тогда L – это холостой ход, а C – короткое замыкание. На рисунке 4 изображена схема замещения при ω=∞.

Рис.4. Схема замещения при ω=∞.

Очевидно, так как в цепи разрыв, то входное сопротивление бесконечность, а, значит, входная проводимость равна 0, что мы и видим из графика АЧХ.

- ω=ω0, на этой частоте последовательный колебательный контур эквивалентен короткому замыканию. На рисунке 5 изображена схема замещения при ω=ω0.

Рис.5. Схема замещения при ω=ω0.

Очевидно, так как в цепи LC образовали короткое замыкание, то в цепи потечёт наибольший ток, величина которого обусловлена собственными потерями контура.

2. Исследование резонанса напряжений и АЧХ контура с большими потерями

На рисунке 6 изображена исследуемая схема.

Рис.6. Исследуемая схема контура с большими потерями.

Таблица 3

| Измеряют при резонансе |  |  |  | Вычисляют |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | I0, мА | f0, кГц | UС0, В | R, Ом | Q | ρ, Ом | L, Гн | C, мкФ |
| 2 | 3,2 | 4,5 | 10,9 | 625 | 5,45 | 3406,25 | 0,120 | 0,0104 |

R=UI0=2 В3,24 мА=625 Ом.

Q=UC0U=10,9 В2 В=5,45.

ρ=QR=5,29∙617 Ом=3406,25 Ом.

L=ρ2πf0=3406,25 Ом2π∙4500 Гц=0,120 Гн.

C=12πf0ρ=12π∙4500 Гц∙3406,25 Ом=0,0104 мкФ.

Таблица 4

| f, кГц | IC0, мА | Yjω, мСм |
| --- | --- | --- |
| 2,3 | 0,35 | 0,175 |
| 2,5 | 0,54 | 0,27 |
| 3 | 1,08 | 0,54 |
| 3,5 | 1,44 | 0,72 |
| 4 | 1,82 | 0,91 |
| 4,5 | 3,20 | 1,6 |
| 5 | 1,47 | 0,735 |
| 6,0 | 0,79 | 0,395 |
| 7,5 | 0,47 | 0,235 |
| 8,25 | 0,38 | 0,19 |
| 9 | 0,32 | 0,16 |

Пример расчёта для АЧХ для f=3 кГц

Yjωf=3 кГц=IC0U=1,08 мА2 В=0,54 мСм.

На рисунке 7 изображена АЧХ контура с большими потерями

Рис.7. АЧХ контура с большими потерями.

По рисунку 7 определяем полосу пропускания и добротность

∆f=4,9 кГц-3,90 кГц=1 кГц.

Q=f0∆f=4,5 кГц1 кГц=4,5.

Ответ на вопрос 2:

- Сходство данных: резонансная частота и характеристическое сопротивление (так как L и C не менялись).

- Различие данных: уменьшилась добротность, ток в цепи и, соответственно, напряжение на конденсаторе. Виной тому - увеличение потерь в контуре.

3. Исследование влияния емкости на характеристики контура

На рисунке 8 изображена исследуемая схема.

Рис.8. Исследуемая схема.

Таблица 5

| Измеряют при резонансе |  |  |  | Вычисляют |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | I0, мА | f0, кГц | UС0, В | R, Ом | Q | ρ, Ом | L, Гн | C, мкФ |
| 2 | 3,58 | 2 | 5,95 | 558,7 | 2,95 | 1662.13 | 0,132 | 0,048 |

R=UI0=2 В3,58 мА=558,7 Ом.

Q=UC0U=5,95 В2 В=2,95

ρ=QR=2,95∙571,4 Ом=1662.13 Ом.

L=ρ2πf0=1662.13 Ом2π∙2000 Гц=0,132 Гн.

C=12πf0ρ=12π∙2000 Гц∙1662.13 Ом=0,048 мкФ.

Таблица 6

| f, кГц | IC0, мА | Yjω, мСм |
| --- | --- | --- |
| 2,3 | 0,35 | 0,175 |
| 2,5 | 0,54 | 0,27 |
| 3 | 1,04 | 0,52 |
| 3,5 | 1,44 | 0,72 |
| 4 | 1,82 | 0,91 |
| 4,5 | 3,2 | 1,6 |
| 5,0 | 1,47 | 0,735 |
| 6,0 | 0,79 | 0,395 |
| 7,5 | 0,47 | 0,235 |
| 8,25 | 0,38 | 0,19 |
| 9 | 0,35 | 0,175 |

Пример расчёта для АЧХ для f=3 кГц

Yjωf=3 кГц=IC0U=1,04 мА2 В=0,52 мСм.

На рисунке 8 изображена АЧХ контура.

Рис.9. АЧХ контура.

По рисунку 8 определяем полосу пропускания и добротность

∆f=5 кГц-3,7 кГц=1,3 кГц.

Q=f0∆f=2 кГц1,3 кГц=1,5.

Ответ на вопрос 3:

- Сходство данных: сопротивление потерь.

- Различие данных: уменьшилась частота резонанса (уменьшилась до 2). Индуктивность сильно уменьшилась, добротность и характеристическое сопротивление стали меньше. Увеличилось значение емкости конденсатора.

Выводы

В результате выполнения работы, мы исследовали резонанс и амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) последовательного колебательного контура. Мы выяснили, что увеличение сопротивления потерь ведёт к уменьшению добротности контура и, соответственно, увеличению полосы пропускания. Изменение емкости приводит к смещению резонансной частоты: вправо, если уменьшаем её, и влево, если увеличиваем.