МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7

по дисциплине «Цифровая обработка информации»

Тема: ДИСКРЕТНЫЕ СИГНАЛЫ

| Студентка гр. 8372 |  | Мазурова А. А. |
| --- | --- | --- |
| Студент гр. 8372 |  | Талащенко П. Р. |
| Студент гр. 8372 |  | Кирсанов М. А. |
| Преподаватель |  | Клионский Д. М. |

Санкт-Петербург

2020

Цель работы: изучить математическое описание дискретных сигналов и овладеть программными средствами их моделирования в MATLAB.

Таблица исходных данных

| Переменная | Назначение | Значение | Идентификатор |
| --- | --- | --- | --- |
| Nбр | Номер бригады | 1 | Nb = |
| N | Длина последовательности | 31 | N = |
| T | Период дискретизации | 0.001 | T = |
| a | Основание экспоненты | -0.805 | a = |
| C | Амплитуда гармонического сигнала | 2 | C = |
| ω0 (рад) | Частота гармонического сигнала | π7 | w0 = |
| m | Задержка | 6 | m = |
| U | Амплитуда импульса | 1 | U = |
| n0 | Начальный момент импульса | 4 | n0 = |
| nimp | Длина импульса | 6 | n_imp = |
| B1,B2,B3 | Амплитуды гармонических сигналов | B1= 2.5 B2= 4.7 B3= 3.2 | Вектор B = […] |
| ω1, ω2, ω3 | Частоты гармонических сигналов | ω1=π5 ω2=π9 ω3=π17 | Вектор w = […] |
| a1,a2,a3 | Коэффициенты линейной комбинации гармонических сигналов | a1= 0.5 a2= 1.7 a3= 2.4 | Вектор A = […] |
| mean | Математическое ожидание | 4 | Mean = |
| var | Дисперсия | 6 | Var = |

Выполнение работы

- Цифровой единичный импульс u0(nT)

u00.001n=1, n=0;0, n≠0

Интервал дискретного времени nT∈[0;30T]

Интервал дискретного нормированного времени n∈[0;30]

Рис. 1. Цифровой единичный импульс u0(nT)

Пояснить:

- взаимосвязь между дискретным и дискретным нормированным временем;

Значения nT называют дискретным временем, где T=1f – период дискретизации, а n— дискретное нормированное время (тождественно T = 1)

- различие между цифровым единичным импульсом и дельта-функцией.

Цифровой единичный импульс является аналогом дельта-функции, но отличие состоит в том, что дельта-функция в аналоговом случае является физически нереализуемой (т.к. это импульс бесконечной малой длительности, бесконечно большой амплитуды и единичной площади), а при этом цифровой единичный импульс - это физически реализуемый сигнал (амплитуда равна единице).

- Цифровой единичный скачок u1(nT)

u10.001n=1, n≥0;0, n<0

Интервал дискретного времени nT∈[0;30T]

Интервал дискретного нормированного времени n∈[0;30]

Рис. 2. Цифровой единичный скачок u1(nT)

Пояснить:

- соответствие между цифровым и аналоговым единичными скачками;

Цифровой единичный скачок получается путем дискретизации аналогового единичного скачка.

- чему равна частота дискретизации цифрового единичного скачка.

Частота дискретизации равна обратной величине периода дискретизации Т, т.е. fд=1T=10.001=1000 Гц

- Дискретная экспонента x1(nT)

x10.001n=-0.805n, n≥0;0, n<0

Интервал дискретного времени nT∈[0;30T]

Интервал дискретного нормированного времени n∈[0;30]

Рис. 3. Дискретная экспонента x1(nT)

Пояснить:

- соответствие между дискретной и аналоговой экспонентами.

Дискретная экспонента является аналогом аналоговой экспоненты в дискретной системе

- Дискретный комплексный гармонический сигнал x2(n)

x2n=Cejω0n=2ejπ7n

Интервал дискретного нормированного времени n∈[0;30]

Рис 4. Дискретный комплексный гармонический сигнал x2(n)

Записать сигнал x2n=Cejω0n в виде комбинации двух вещественных последовательностей.

x2n=Cejω0n=Ccosω0n+jCsinω0n=2cosπ7n+j2sinπ7n

- Задержанные последовательности.

Графики последовательностей пунктов 1, 2 и 3, задержанные на m = 6 отсчетов.

Интервал дискретного нормированного времени n∈[0;30]

Рис 5. Задержанные последовательности

Записать формулы задержанных последовательностей.

u00.001n-6=1, n=6;0, n≠6

u10.001n-6=1, n≥6;0, n<6

x0.001n-6=a0.001n-6, n≥60, n<6

- Дискретный прямоугольный импульс x3(n)

x3n=U, 4≤n≤4+6-1;0,  иначе

Интервал дискретного нормированного времени n∈[0;30]

Моделирование импульса выполнено двумя способами: с помощью функции rectpuls и на основе цифрового единичного скачка.

Рис 6. Дискретный прямоугольный импульс x3(n)

Пояснить:

- формат функции rectpuls (познакомиться самостоятельно);

Функция rectpuls формирует одиночный прямоугольный импульс с единичной амплитудой.

y = rectpuls (t, width), где t – вектор значений времени, width – длительность импульса.

- как выполняется моделирование импульса в обоих случаях.

Моделирование импульса с помощью функции rectpuls:

x3_1 = U*rectpuls(n-n0, 2*n_imp);

x3_1 (1:n0) = 0;

Моделирование импульса с помощью цифрового единичного скачка:

x3_2 = [zeros(1, n0) U.*u1((n0+1):(n0+n_imp))…

zeros(1, N-(n0+n_imp))];

- Дискретный треугольный импульс x4n, сформированный посредством свертки дискретного прямоугольного импульса x3n с самим собой, на интервале времени, равном длине свертки L: n∈[0;L-1]

Рис 7. Дискретный треугольный импульс x4n

- Привести аналитическую запись свертки. Определить теоретически и по графику длину свертки L и ширину треугольного импульса.

yn=m=0∞xmh(n-m)

Длина свертки: L = 2N - 1 = 2*31 – 1 = 61

Ширина импульса: 2nimp-1= 2*6 – 1 = 11

- Линейная комбинация дискретных гармонических сигналов x5n

x5n=0.5x1n+1.7x2n+2.4x3n,

xin=Bisinωin, i=1,2,3,…

Интервал времени n∈0;154.

Рис 8. Линейная комбинация дискретных гармонических сигналов x5n

Среднее значение mean_x5 = 0.82514

Энергия E = 9493.5926

Средняя мощность P = 61.249

Пояснить:

- операции при моделировании линейной комбинации сигналов;

Формируется матрица дискретных гармоник, затем формируется матрица коэффициентов, после чего путем суммирования матриц дискретных гармоник и коэффициентов получаем линейную комбинацию дискретных гармоник.

- как определяют указанные характеристики.

Среднее значение последовательности – сумма ее значений, отнесенная к длине.

Энергия последовательности – сумма квадратов ее значений.

Средняя мощность — энергия, отнесенная к длине последовательности.

Среднее значение: M = mean(x), где x — вектор отсчетов последовательности.

Энергия: E = sum(x.^2).

Средняя мощность: P = sum(x.^2)/length(x), где length(x) — длина последовательности.

- Дискретный гармонический сигнал с экспоненциальной огибающей x6n

Дискретный сигнал x6n, представляющий собой дискретный гармонический сигнал xn=2sin(π7n) с экспоненциальной огибающей |-0.805|n.

Интервал дискретного нормированного времени n∈[0;30]

Рис 9. Дискретный гармонический сигнал с экспоненциальной огибающей x6n

- Привести аналитическую формулу дискретного сигнала x6n и пояснить операции при его моделировании.

Аналитическая формула дискретного сигнала x6n:

x6n=m=0∞xmU0(n-m)

Операции для моделирования:

x = C.*sin(w0.*n); - гармонический дискретный сигнал.

x6 = x.*(abs(a).^n); - дискретный гармонический сигнал с экспоненциальной огибающей.

- Периодическая последовательность дискретных прямоугольных импульсов x7n

График пяти периодов периодической последовательности x7n дискретных прямоугольных импульсов амплитуды U = 1 и длительности nimp = 6 с периодом, вдвое большим длительности импульса.

Рис 10. Периодическая последовательность дискретных прямоугольных импульсов x7n

- Пояснить операции при моделировании периодической последовательности.

xp = [U.*u1(1:n_imp) zeros(1, n_imp)]; – формирование периода последовательности

Используем функцию repmat и передаем в нее параметр p (число периодов) для формирования периодической последовательности:

x7 = repmat(xp, 1, p);

- Равномерный белый шум

Оценка математического ожидания равномерного белого шума mean_uniform = 0.49853

Оценка дисперсии равномерного белого шума var_uniform = 0.083969

График оценки автоковариационной функции rx(m) шума, центрированной относительно m=0.

Рис 11. График оценки автоковариационной функции rx(m) шума, центрированной относительно m=0

Пояснить:

- чему равны истинные значения математического ожидания и дисперсии;

Истинное значение математического ожидания равно 0.5, а дисперсии - 1/12.

- каков вид истинной автоковариационной функции;

Автоковариационная функция равномерного белого шума имеет вид цифрового единичного импульса.

- чему равна длина оценки автоковариационной функции.

L = 2N – 1 = 61

- Нормальный белый шум

Оценка математического ожидания нормального белого шума mean_norm = 0.0028646

Оценка дисперсии нормального белого шума var_norm = 0.97147

График оценки АКФ Rx(m)  шума, центрированной относительно m=0.

Рис 12. График оценки АКФ Rx(m)  шума, центрированной относительно m=0

Пояснить:

- чему равны истинные значения математического ожидания и дисперсии;

Истинное значение математического ожидания равно 0, а дисперсии – 1.

- каков вид истинной АКФ;

АКФ нормального белого шума имеет вид цифрового единичного импульса.

- чему равна длина оценки АКФ.

L = 2N – 1 = 61

- Аддитивная смесь x8n дискретного гармонического сигнала x(n) с нормальным белым шумом.

Интервал дискретного нормированного времени n∈[0;30]

Рис 13. График аддитивной смеси x8n дискретного гармонического сигнала x(n) с нормальным белым шумом

- Пояснить, что понимают под аддитивной смесью сигнала с шумом.

Аддитивная смесь сигнала и шума – сигнал, представленный в виде суммы полезного сигнала и шума.

- Оценка АКФ Rx(m)  последовательности x8n с выводом графика АКФ, центрированной относительно m=0.

Рис 14. График АКФ, центрированной относительно m=0

Оценка дисперсии последовательности x8n = 3.1087

Значение RxN = 3.0332

Пояснить:

- свойства АКФ;

Rx(m) является четной функцией длины L=2N-1, центрированной относительно m = 0:

Rxm=Rx(-m)

При этом в точке m = 0 имеем:

Rx0=1Nn=0N-1x2n=Pср x=σx2+μx2;

- соответствие между выведенными значениями.

Полученные значения приблизительно равны.

- Нормальный белый шум с заданными статистическими характеристиками.

Рис. 15. Нормальный белый шум с заданными статистическими характеристиками.

Рис. 16. Гистограммы четырех разновидностей нормального белого шума.

Пояснить:

- к каким изменениям шума приводит изменение его математического ожидания и дисперсии;

Изменение математического ожидания приводит к отклонению.

Изменение дисперсии приводит к изменению размаха.

- что отображает гистограмма и как она изменяется при изменении математического ожидания и дисперсии шума.

На гистограмме – нормальное распределение. При изменении мат. Ожидания происходит сдвиг по оси абсцисс. При изменении дисперсии расширяются столбцы гистограммы.

Индивидуальное задание

1С. Линейная комбинация дискретных гармонических сигналов:

xn=a1x1n+a2x2n+a3x3n,

где

xin=ReBiejωin, i=1, 2, 3,

с выводом графиков последовательностей xi(n) и x(n) на интервале времени n ∈ [0; (3N-1)], N = 31.

a1, a2,a3 – коэффициенты линейной комбинации гармонических сигналов:  a1 = 0.5

a2 = 1.7

a3 = 2.4

function [] = LC(a1,a2,a3)

N = 31;

n = 0:(3*N-1);

B = [2.5 4.7 3.2];

w = [pi/5 pi/9 pi/17];

A = [a1 a2 a3];

xi = real(repmat(B,length(n),1).*exp(n'*w*i));

ai = repmat(A,length(n),1);

x = sum((ai.*xi)');

figure('Name','Discrete Harmonic Signals and their Linear Combination','NumberTitle', 'off')

subplot(4,1,1),stem(n, xi(:,1),'Linewidth',2), grid

title('First Discrete Harmonic Signal')

subplot(4,1,2),stem(n, xi(:,2),'Linewidth',2), grid

title('Second Discrete Harmonic Signal')

subplot(4,1,3),stem(n, xi(:,3),'Linewidth',2), grid

title('Third Discrete Harmonic Signal')

subplot(4,1,4),stem(n,x,'Linewidth',2), xlabel('n'), grid

title('Linear Combination x(n)')

end

2С. Дискретный прямоугольный импульс с амплитудой U, длительностью 2nimp и моментом начала 2n0 с выводом графика на интервале времени n ∈ [0; (N-1)], N = 31.

Определить энергию и мощность импульса.

U = 1.

2nimp = 12

2n0 = 8

E = 12

P = 0.3871

function [ ] = Dimp(U, n_imp, n0, N)

n = 0:(N-1);

u1 = [1 ones(1,(N-1))]; %Прямоугольный импульс

x = [zeros(1,(2*n0)) U.*u1(((2*n0)+1):((2*n0)+(2*n_imp)))...

zeros(1,N-((2*n0)+(2*n_imp)))]; %Задание задержки и окончания прямоугольного импульса

figure('Name','Discrete Rectangular and Triangular Impulses','NumberTitle', 'off')

subplot(3,1,1),stem(n,x,'Linewidth',2), grid

title('Discrete Rectangular Impulse')

E = sum (x.^2)

P = E/length(x)

end